Технічний звіт
MP3 Player на STM32F401

Оновлена версія за результатами аналізу поточного стану репозиторію

# Анотація

Проєкт mp3_Player реалізує вбудований MP3-плеєр на мікроконтролері STM32F401CCUx. Система читає аудіофайли з SD-карти через FatFS, декодує MP3 бібліотекою Helix MP3 Decoder, виводить PCM-потік через I2S з апаратним DMA та показує плейлист на OLED-дисплеї SSD1306 через I2C. Керування побудоване на одній кнопці з мультікліком та на потенціометрі, який зчитується через ADC. Для розділення аудіопотоку, інтерфейсу користувача і файлових операцій використано FreeRTOS з двома основними задачами.

# Мета та предмет аналізу

Під час оновлення звіту було враховано не загальну, а саме поточну реалізацію проєкту з репозиторію. Документація вказує на чітке розділення логіки на модулі `app_player.c`, `app_input.c`, `app_ui.c`, `app_audio.c` та `app_sync.c`, а також на винесення апаратно-залежної ініціалізації до `main.c`.

# Апаратна платформа

| Компонент | Інтерфейс MCU | Призначення |
| --- | --- | --- |
| SD-карта | SPI1 + CS (PA4) | Зберігання MP3-файлів |
| OLED SSD1306 | I2C1 | Відображення плейлиста |
| Аудіовихід | I2S2 (SPI2) + DMA1 Stream4 | Цифрова передача PCM |
| Потенціометр гучності | ADC1, канал 0 (PA0) | Регулювання гучності |
| Кнопка керування | GPIOC, PIN 14 | Play/Pause, Next, Prev через мультіклік |
| Налагодження | UART1, 115200 бод | Вивід `printf` |

Мікроконтролер — STM32F401CCUx. У документації вказано системну частоту 84 МГц та використання зовнішнього HSE із PLL для формування тактування.

# Структура проєкту

Код організований у вигляді окремого системного шару та прикладних модулів. Такий підхід дозволяє безпечно генерувати код у STM32CubeMX без ризику перезаписати бізнес-логіку плеєра.

`main.c` — ініціалізація HAL, периферії та FreeRTOS.

`app_player.c` — глобальний стан, плейлист, монтування SD-карти, відкриття треків і головний цикл UI-задачі.

`app_input.c` — опитування ADC та обробка кнопки.

`app_ui.c` — відмальовування OLED-інтерфейсу.

`app_audio.c` — декодування MP3, керування I2S і DMA.

`app_sync.c` — обгортки для мютексів і семафорів.

`ssd1306.c`, `fonts.c` — графічний драйвер і шрифти.

`fatfs_sd.c` — драйвер SD-карти для FatFS.

# Послідовність запуску системи

1. `HAL_Init()` і налаштування SysTick.

2. `SystemClock_Config()` — запуск HSE та PLL, встановлення системної частоти 84 МГц.

3. Ініціалізація GPIO, DMA, SPI1, USART1 та інших необхідних інтерфейсів.

4. Створення середовища FatFS і налаштування SD-карти.

5. `osKernelInitialize()`.

6. Створення мютексів і семафорів.

7. Створення задач `defaultTask` та `AudioTask`.

8. `osKernelStart()`.

# Модель багатозадачності та синхронізація

У системі використано дві задачі FreeRTOS. `defaultTask` працює з пріоритетом Normal і має стек 4 КБ. `AudioTask` працює з пріоритетом High і має стек 8 КБ, оскільки саме вона виконує декодування MP3 та обслуговує аудіобуфер.

`playerMutex` захищає спільний стан плеєра: `file_opened`, `skip_track`, `is_paused`, `current_song_index`, `track_direction`, `force_ui_update`, `pending_resume`, `window_start`.

`fatfsMutex` захищає файлові операції `f_open`, `f_close`, `f_read`, `f_mount` та інші виклики FatFS.

`dmaSem` сигналізує, що половина PCM-буфера вже відтворена і може бути перезаповнена.

`uiSem` запускає оновлення екрана.

`fileReadySem` розблоковує аудіозадачу після відкриття файлу.

Окремий мютекс для FatFS є потрібним навіть за наявності реентерабельності на рівні файлової системи, оскільки один об'єкт `FIL` використовується двома задачами і не повинен бути одночасно закритий та прочитаний.

# Потік відтворення аудіо

Аудіопідсистема побудована на принципі подвійної буферизації. DMA у круговому режимі передає одну половину буфера через I2S, тоді як задача `AudioTask` заповнює іншу половину декодованими даними. Переривання half-transfer і transfer-complete використовуються як природні точки синхронізації.

Після відкриття нового файлу UI встановлює `file_opened = 1` і подає сигнал `fileReadySem`.

`AudioTask` ініціалізує декодер Helix MP3 Decoder.

Фрейми читаються з SD-карти через `f_read()` і декодуються у PCM.

Після декодування застосовується коефіцієнт гучності на основі значення з ADC.

Дані записуються у відповідну половину DMA-буфера.

Після завершення треку виконується закриття файлу та перехід до наступної композиції.

Масштабування гучності реалізовано цілочисельною формулою `(sample * adc_volume) >> 15`, де `adc_volume` лежить у діапазоні 0..4095. Це дає просте й ефективне лінійне керування амплітудою без використання float.

# Керування користувачем та інтерфейс

Керування побудоване навколо однієї кнопки на GPIOC PIN 14. Логіка `App_Button_Poll()` реалізує debounce на 20 мс і вікно мультікліку 400 мс. У документації описано три дії: один клік — Play/Pause, два кліки — наступний трек, три і більше — попередній трек.

При паузі DMA зупиняється через `HAL_I2S_DMAPause()`. При відновленні відтворення екран оновлюється першим, а потім DMA запускається знову через `HAL_I2S_DMAResume()`, щоб не створювати візуальних артефактів.

OLED-екран показує заголовок `-PLAYLIST-`, до чотирьох видимих рядків імен файлів, а поточний трек позначається символом `>` під час відтворення або `||` під час паузи. Не-ASCII символи замінюються на `?`, а довжина імені обрізається до 15 символів.

# Робота з файловою системою

На SD-карті використовується FAT32.

Монтування виконується через `f_mount(&fs, "", 1)`.

Пошук композицій реалізований через `f_opendir` та `f_readdir`.

Підтримується до 20 MP3-файлів у корені карти.

Такий ліміт спрощує меню та зменшує ризики перевантаження RAM.

# Обмеження та особливості поточної реалізації

Підтримується лише MP3 у корені SD-карти.

Плейлист має фіксований максимальний розмір — 20 треків.

Графічний інтерфейс призначений лише для монохромного OLED SSD1306.

Управління фізичною кнопкою розраховане на мультіклік, а не на окремі кнопки Next/Prev.

# Висновок

Поточна версія проєкту є завершеним ядром вбудованого аудіоплеєра з чітким розмежуванням відповідальностей між апаратним шаром, UI, файловою системою та аудіодекодуванням. Порівняно з початковими описами, актуальна документація краще відображає реальний стан системи: дві задачі FreeRTOS, один канал керування, структурований набір модулів і прозору схему синхронізації через мютекси та семафори.

Такий підхід полегшує супровід, знижує ризик помилок під час регенерації коду в STM32CubeMX і створює зрозумілу основу для подальшого розширення — наприклад, додавання нових форматів або альтернативного інтерфейсу керування.